Рекомендованный перечень работ по техническому обслуживанию

SENS

| ТО - 0 (2 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Кулиса КПП: смазка Задние ступицы: смазка |
| --- | --- |
| ТО – 1 (10 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Регулировка клапанов |
| ТО – 2 (20 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена |
| ТО – 3 (30 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Тормозные колодки (перед) – замена |
| ТО – 4 (40 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена |
| ТО – 5 (50 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Ремень ГРМ: замена Ролик натяжения ремня ГРМ: замена Ремень генератора: замена Подшипники КПП: замена Трансмиссионное масло: замена Регулировка клапанов |
| ТО – 6 (60 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Тормозная жидкость: замена Охлаждающая жидкость: замена Тормозные колодки (перед) – замена Тормозные колодки (зад) – замена Трансмиссионное масло: замена |
| ТО – 7 (70 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Сальник коленвала: замена Сальник распредвала: замена |
| ТО – 8 (80 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена Промывка форсунок Промывка дросселя |
| ТО – 9 (90 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Тормозные колодки (перед) – замена |
| ТО – 10 (100 000 км) ТО – 11 (110 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена Ремень ГРМ: замена Ролик натяжения ремня ГРМ: замена Ремень генератора: замена Регулировка клапанов Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка |
| ТО – 12 (120 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена Тормозные колодки (перед) – замена Тормозные колодки (зад) – замена |
| ТО – 130 (130 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена Тормозная жидкость: замена Охлаждающая жидкость: замена |
| ТО – 14 (140 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Регулировка клапанов |
| ТО – 15 (150 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Ремень ГРМ: замена Ролик натяжения ремня ГРМ: замена Ремень генератора: замена Подшипники КПП: замена Трансмиссионное масло: замена Тормозные колодки (перед) – замена |
| ТО – 16 (160 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка |
| ТО – 17 (170 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена |
| ТО – 18 (180 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Тормозные колодки (перед) – замена Тормозные колодки (зад) – замена |
| ТО – 19 (190 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Трансмиссионное масло: замена |
| КР – 1 (200 000 км) | Моторное масло: замена Масляный фильтр: замена Топливный фильтр: замена Воздушный фильтр: замена Свечи зажигания: замена Стояночный тормоз: регулировка Ремень ГРМ: замена Ролик натяжения ремня ГРМ: замена Ремень генератора: замена Поршневые кольца: замена Коренные вкладышы: замена Прокладка ГБЦ: замена Сальник коленвала: замена Сальник распредвала: замена Маслосъёмные колпачки: замена Клапана: шлифовка Регулировка клапанов Тормозная жидкость: замена Охлаждающая жидкость: замена |

Следующее ТО после капитального ремонта – ТО – 1 (при пробеге 210 000 км)